LANDGREEN ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU KAMIL LĄD

Ul. Lipowa 11

21-050 Piaski

Tel. 721-199-386, 505-908-669

NIP: 7122962809

landgreen.lublin@gmail.com

Nazwa obiektu i adres: Wykonanie dokumentacji – inwentaryzacji i oceny stanu zachowania oraz programu prac konserwacyjnych drzewostanu zabytkowego w pasie drogowym ul. Józefa Bema w Łańcucie

Stadium dokumentacji:	Inwentaryzacja dendrologiczna, ocena stanu zdrowotnego i projekt gospodarki drzewostanem w pasie drogowym ul. Józefa Bema w Łańcucie

Opracowanie:          			mgr inż. arch. krajobrazu Kamila Ląd

Inspektor Nadzoru Terenów Zielonych

Lipiec 2017 r.

OPIS TECHNICZNY

Inwentaryzacja dendrologiczna istniejących drzew i krzewów na działce: 5139/1 w Łańcucie. Teren opracowania 2267,26 m². Inwentaryzacji podlega działka wpisana do rejestru zabytków. Wszelkie prace w drzewostanie należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz uzyskać stosowne pozwolenie.

Spis treści:

CZĘŚĆ OPISOWA

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

2. METODA

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

4. ISTNIEJĄCY STAN ZIELENI

4.1. Ocena dendrologiczna drzew

4.2. Opis zieleni

5. NASADZENIA ZASTĘPCZE

TABELE

Tab. nr 1.  Inwentaryzacja dendrologiczna istniejących drzew i krzewów

CZĘŚĆ GRAFICZNA

Rys. nr 1. Dokumentacja zdjęciowa drzew i krzewów

Ryc. nr 1. Inwentaryzacja dendrologiczna istniejących drzew i krzewów w pasie drogowym ul. Józefa Bema w Łańcucie

ZIELEŃ

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

- Mapa zasadznicza w skali 1:1, pliki .dwg (z nadanymi georeferencjami, układ współrzędnych 2000),

- Ortofotomapa, geoportal.gov.pl (stan z 23.07.2017)

- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. 2013 poz. 627 z  późniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wraz z  późniejszymi zmianami,

- Literatura:

- Bruchwald A., Dendrometria, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 1999

- Rostański A., Rostański M., Drzewa i krzewy – atlas i klucz, Wydawnictwo Kubajak,

Krzeszowice, 2003

- Seneta W., Dolatowski J., Dendrologia, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa, 2002

2. METODA

Inwentaryzację wykonano w ramach wizji terenowej, za pomocą urządzenia GEODE i dostępu do usługi NAWGEO w systemie ASG-EUPOS: usługa sieciowa RTN. Odniesienie stanowiły też elementy zagospodarowania czytelne w terenie - budynki, drogi, skarpy, ogrodzenia, etc.  (ortofotomapa). Zestawiono zinwentaryzowane elementy w formie tabelarycznej, w sposób umożliwiający identyfikację na planie oraz w terenie:

Tabelaryczne zestawienie drzew i krzewów:

- nazwę łacińską drzewa i polską,

- Obwód pnia [cm]/ Powierzchnia krzewów [m²],

- Pierśnica [cm],

- Zasięg korony drzewa [m],

- Wysokość drzewa [m],

- Ocena stanu zdrowotnego (skala gradacyjna: bardzo dobry, dobry, średni, zły, bardzo zły),

- Uwagi dot. stanu zdrowotnego,

- Gospodarka drzewostanem.

Nazewnictwo przyjęto zgodnie z „Dendrologią” prof. Wł. Senety i J. Dolatowskiego (PWN, Warszawa, 2002).

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest inwentaryzacja dendrologiczna, ocena stanu zdrowotnego i projekt gospodarki drzewostanem w pasie drogowym ul. Józefa Bema w Łańcucie; 37 -100 Łańcut.

Inwentaryzacja dendrologiczna istniejących drzew i krzewów na działce: 5139/1 w Łańcucie. Teren opracowania 2267,26 m². Trasa opracowania to obszar pasa drogowego wpisanego do rejestru zabytków. Jest to obszar – wschodniej części Łańcuta, w województwie podkarpackim. Teren w większości pokryty nawierzchnią asfaltową. Obszar pokryty jest drzewami liściastymi z przewagą śliwy domowej, klonu zwyczajnego i brzozy brodawkowatej.

4. ISTNIEJĄCY STAN ZIELENI

W obrębie omawianego terenu, zinwentaryzowano (07.2017 r.) łącznie 35 pozycji [Rys. nr 1., Rys. nr 1., Tab. nr 1.]. Zinwentaryzowano: 32 pozycje drzew liściastych, 3 pozycje krzewów liściastych –– 3 szt. o łącznej powierzchni 3,98 m².

Drzewa liściaste: 5 szt. – brzoza brodawkowata (Betula pendula), 1 szt. – buk zwyczajny (Fagus sylvatica), 1 szt. – grab pospolity (Carpinus betulus), 3 szt. - jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), 7 szt. – klon pospolity (Acer platanoides), 2 szt. – lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos),

Drzewa owocowe: 13 szt. - śliwa domowa  (Prunus domestica),

Krzewy liściaste: 2,35 m² -  berberys Thunberga   'Atropurpurea' (Berberis th.  'Atropurpurea', 1,04 m² - forsycja pośrednia, 0,59 m² - kalian koralowa (Viburnum opulus).

4.1. Ocena dendrologiczna drzew

Skład gatunkowy drzew jest niejednorodny [Tab. 1.] – przewaga nasadzeń z śliwy domowej – 13 szt. Stan zdrowotny drzew – określa się jako dobry. W części graficznej znajdują się zdjęcia drzew i krzewów. Dwa drzewa powinny być przeznaczone do usunięcia ze względu na zły stan zdrowotny – w zestawieniu tabelarycznym oznaczone nr 20 i 32. Są to drzewa uschnięte,  zaatakowane przez korniki i nie rokujące szans na przeżycie [Rys. nr 1., Rys. nr 1., Tab. nr 1.]. Całościowa gospodarka drzewostanem znajduje się w zestawieniu tabelarycznym.

Inwentaryzowany drzewostan stanowią w przewadze drzewa w fazie pędzenia. Faza pędzenia drzew charakteryzuje się: pełnią sił i szybkim wzrostem. Drzewa te wymagają cięć pielęgnacyjnych a niektóre sanitarnych.

Istniejące krzewy składające się z  berberysa Thunberga, kaliny koralowej i forsycji pośredniej    – zlokalizowane są: tuż przy skrzyżowaniu z ul. Kopernika. Krzewy i zakrzaczenia wymagają cięć pielęgnacyjnych a także ochrony chemicznej. Duże przyrosty roczne świadczą zaniechaniu okresowej pielęgnacji. Widoczne są pojedyncze odrosty w krzewach innych roślin.

Na terenie nie ma drzew pomnikowych.

5. NASADZENIA ZASTĘPCZE

Projekt nasadzeń zastępczych obejmuje zieleń towarzyszącą istniejącej drodze. Przewidziane zostały nasadzenia w postaci: Brzoza brodawkowata (Betula pendula) – 2 szt.). Projektowane drzewa są stosunkowo odporne na suszę i inne warunki środowiskowe. Nasadzenia zastępcze będą pełnić funkcje przyrodnicze jakie pełniło drzewo, które zostanie wycięte – zgodnie z art. 83c ust. 3 i 4 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.)

Dobór roślin

Wybrano rośliny o małych wymaganiach środowiskowych, które będą stanowić rekompensatę za wycięte drzewa i krzewy.

Tab. 1. Dobór gatunkowy drzew i krzewów obrębie zadania. Parametry projektowanych roślin

| Lp. | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Ilość sztuk | Obwód pnia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Betula pendula | Brzoza brodawkowata | 2 | 16 – 18 cm na wysokości 100 cm |

Materiał roślinny winien być zgodny z normą PN-R-67022 i PN-R-67023 (drzewa i krzewy) oraz np. zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego wydanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich oraz posiadać etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma.

opracowanie :

mgr inż. arch. krajobrazu Kamila Ląd

Inspektor Nadzoru Terenów Zielonych