LANDGREEN ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU KAMIL LĄD

Ul. Lipowa 11

21-050 Piaski

Tel. 721-199-386, 505-908-669

NIP: 7122962809

landgreen.lublin@gmail.com

Nazwa obiektu i adres: Wykonanie dokumentacji – inwentaryzacji i oceny stanu zachowania oraz programu prac konserwacyjnych drzewostanu zabytkowego w pasie drogowym ul. Elizy Orzeszkowej w Łańcucie

Stadium dokumentacji:	Inwentaryzacja dendrologiczna, ocena stanu zdrowotnego i projekt gospodarki drzewostanem w pasie drogowym ul. Elizy Orzeszkowej w Łańcucie

Opracowanie:          			mgr inż. arch. krajobrazu Kamila Ląd

Inspektor Nadzoru Terenów Zielonych

Lipiec 2017 r.

OPIS TECHNICZNY

Inwentaryzacja dendrologiczna istniejących drzew i krzewów na działkach: 5138/1, 5138/2 w Łańcucie. Teren opracowania 4 798,49 m². Inwentaryzacji podlegają działki wpisane do rejestru zabytków. Wszelkie prace w drzewostanie należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz uzyskać stosowne pozwolenie.

Spis treści:

CZĘŚĆ OPISOWA

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

2. METODA

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

4. ISTNIEJĄCY STAN ZIELENI

4.1. Ocena dendrologiczna drzew

4.2. Opis zieleni

5. NASADZENIA ZASTĘPCZE

TABELE

Tab. nr 1. Inwentaryzacja dendrologiczna istniejących drzew i krzewów

Tab. nr 2. Fragment Tabel wiekowych drzew. Opracowanie prof. dr Longin Majdecki 1980/1986.

CZĘŚĆ GRAFICZNA

Rys. nr 1. Dokumentacja zdjęciowa drzew i krzewów

Ryc. nr 1. Inwentaryzacja dendrologiczna istniejących drzew i krzewów w pasie drogowym ul. Elizy Orzeszkowej w Łańcucie

ZIELEŃ

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

- Mapa zasadznicza w skali 1:1, pliki .dwg (z nadanymi georeferencjami, układ współrzędnych 2000),

- Ortofotomapa, geoportal.gov.pl (stan z 23.07.2017)

- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. 2013 Poz. 627 z  późniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wraz z  późniejszymi zmianami,

- Literatura:

- Buchwald A., Dendrometria, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 1999

- Rostański A., Rostański M., Drzewa i krzewy – atlas i klucz, Wydawnictwo Kubajak,

Krzeszowice, 2003

- Seneta W., Dolatowski J., Dendrologia, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa, 2002

2. METODA

Inwentaryzację wykonano w ramach wizji terenowej, za pomocą urządzenia GEODE i dostępu do usługi NAWGEO w systemie ASG-EUPOS: usługa sieciowa RTN. Odniesienie stanowiły też elementy zagospodarowania czytelne w terenie - budynki, drogi, skarpy, ogrodzenia, etc. (ortofotomapa). Zestawiono zinwentaryzowane elementy w formie tabelarycznej, w sposób umożliwiający identyfikację na planie oraz w terenie:

Tabelaryczne zestawienie drzew i krzewów:

- nazwę łacińską drzewa i polską,

- Obwód pnia [cm] / Powierzchnia krzewów [m²],

- Pierśnica [cm],

- Zasięg korony drzewa [m],

- Wysokość drzewa [m],

- Ocena stanu zdrowotnego (skala gradacyjna: bardzo dobry, dobry, średni, zły, bardzo zły),

- Uwagi dot. stanu zdrowotnego,

- Gospodarka drzewostanem.

Nazewnictwo przyjęto zgodnie z „Dendrologią” prof. Wł. Senety i J. Dolatowskiego (PWN, Warszawa, 2002).

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest inwentaryzacja dendrologiczna, ocena stanu zdrowotnego i projekt gospodarki drzewostanem w pasie drogowym ul. Józefa Bema w Łańcucie; 37 -100 Łańcut.

Inwentaryzacja dendrologiczna istniejących drzew i krzewów na działkach: 5138/1, 5138/2 w Łańcucie. Teren opracowania to 4 798,49 m². Trasa opracowania to obszar pasa drogowego wpisanego do rejestru zabytków. Jest to obszar – wschodniej części Łańcuta, w województwie podkarpackim. Teren w większości pokryty nawierzchnią asfaltową. Obszar pokryty jest drzewami liściastymi z przewagą jesionu wyniosłego.

4. ISTNIEJĄCY STAN ZIELENI

W obrębie omawianego terenu, zinwentaryzowano (07.2017 r.) łącznie 55 pozycji [Rys. nr 1., Rys. nr 1., Tab. nr 1.]. Zinwentaryzowano: 38 pozycji drzew liściastych, 1 drzewo iglaste, 5 pozycji krzewów liściastych o łącznej powierzchni 10,5 m², 11 pozycji krzewów iglastych o łącznej powierzchni  17,76 m².

Drzewa liściaste: 33 szt. - jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), 1 szt. – klon jawor (Acer pseudoplatanus), 1 szt. – klon zwyczajny (Acer platanoides), 2 szt. – lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos), 1 szt. - wierzba babilońska 'Tortuosa' (Salix babylonica 'Tortuosa'), 1 szt. -wierzba całolistna 'Hakuro-Nishiki' (Salix integra 'Hakuro-Nishiki'),

Drzewa iglaste: 1 szt. - żywotnik zachodni (Thuja occidentalis),

Drzewa owocowe: 1 szt. – orzech włoski (Juglands regia),

Krzewy liściaste: 8,92 m² -  głóg jednoszyjkowy (Crataegus x monogyna), 0,53 m² - klon jesionolistny (Acer negundo), 1,05 m² - wiśnia domowa (Prunus domestica)

Krzewy iglaste: 0,52 m²  - cyprysik lawsona 'Alumii' (Chamaecyparis lawsoniana 'Alumii'), 16,05 m²  - świerk pospolity (Picea abies), 1,19 m²  -  żywotnik zachodni 'Globosa' – (Thuja occidentalis 'Globosa')

4.1. Ocena dendrologiczna drzew

Skład gatunkowy drzew jest jednorodny [Tab. 1.] – przewaga nasadzeń 33 szt. - jesion wyniosły (Fraxinus excelsior). Tworzą one zabytkową aleję jesionową. Na podstawie „Tabel wiekowych drzew określono wiek alei.

| Gatunek |  | Wiek drzewa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nazwa polska | nazwa łacińska | 10 |  | 20 | 40 | 70 | 100 | 120 |
| Jesion wyniosły | Fraxinus excelsior |  | - | 38 | 82 | 141 | 188 | 226 |

Tab. nr 2. Fragment tabel wiekowych drzew. Opracowanie prof. dr Longin Majdecki 1980/1986.

Jesiony - zmierzony średni obwód drzew na wys. 130 cm = 196,68 cm

Obwód 188 cm – wiek 100 lat

Obwód 196,68 cm – wiek: 196,68 x100/188=104,61

Wiek jesionu o obwodzie 196,68 cm wynosi ok. 105 lat

Stan zdrowotny drzew – określa się, jako bardzo dobry. W części graficznej znajdują się zdjęcia drzew i krzewów. Jedno drzewo powinny być przeznaczone do usunięcia ze względu na zły stan zdrowotny – w zestawieniu tabelarycznym oznaczone nr 6.: Posusz gruby gałęzi 35%, drzewo uschnięte w 60 % i nierokujące szans na przeżycie [Rys. nr 1., Rys. nr 1., Tab. nr 1.] . Całościowa gospodarka drzewostanem znajduje się w zestawieniu tabelarycznym.

Inwentaryzowany drzewostan stanowią w przewadze drzewa w fazie senilnej. Faza senilna (starcza) drzew charakteryzuje się: ponownym wolny wzrost cechy, malejącymi przyrostami. Drzewa te wymagają cięć pielęgnacyjnych a niektóre sanitarnych.

Istniejące krzewy składające się gównie z cyprysika lawsona 'Alumii' – zlokalizowane są: tuż przy ogrodzeniu działki 5068/4. Krzewy i zakrzaczenia wymagają cięć pielęgnacyjnych. Istnieją również zakrzaczenia (samosiew) z głogu jednoszyjkowego o łącznej powierzchni 8,92 m² i klonu jesionolistnego. Sugeruje się ich wykarczowanie. Duże przyrosty roczne świadczą zaniechaniu okresowej pielęgnacji.

5. NASADZENIA ZASTĘPCZE

Projekt nasadzeń zastępczych obejmuje zieleń towarzyszącą istniejącej alei jesionowej. Przewidziane zostały nasadzenia w postaci: Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) – 1 szt. oraz tawuła szara ‘Grefsheim’ (Spiraea ×cinerea 'Grefsheim'). Projektowane drzewo jest stosunkowo odporne na suszę i inne warunki środowiskowe. Nasadzenia zastępcze będą pełnić funkcje przyrodnicze jakie pełniło drzewo, które zostanie wycięte – zgodnie z art. 83c ust. 3 i 4 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.)

Dobór roślin

Wybrano rośliny o małych wymaganiach środowiskowych, które będą stanowić rekompensatę za wycięte drzewa i krzewy.

Tab. 1. Dobór gatunkowy drzew i krzewów obrębie zadania. Parametry projektowanych roślin

| Lp. | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Ilość sztuk | Obwód pnia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fraxinus excelsior | Jesion wyniosły | 1 | 16 – 18 cm na wysokości 100 cm |
| 2. | Spiraea ×cinerea 'Grefsheim' | Tawuła szara 'Grefsheim' | 4 | Pojemnik C5, min wys. 40 cm |

Materiał roślinny winien być zgodny z normą PN-R-67022 i PN-R-67023 (drzewa i krzewy) oraz np. zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego wydanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich oraz posiadać etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma.

Opracowanie:

Mgr inż. arch. krajobrazu Kamila Ląd

Inspektor Nadzoru Terenów Zielonych